SM2-V3A 이미지 캡처 장치

사용자 매뉴얼

모델: SM2-V3A    │    유닛: 6001    │    FW: 0108

발행일: 2026년 06월 15일

# 1. 제품 개요

SM2-V3A는 수처리 설비 현장에 설치되어 LTE 네트워크를 통해 현장 이미지를 서버로 정기 전송하는 이미지 캡처 장치입니다. ESP32-S3 MCU와 OV5640 AF 카메라, SIM7670G LTE 모뎀이 통합된 일체형 임베디드 시스템으로, 18650 배터리로 독립 운전하며 SD 카드에 로컬 백업을 수행합니다.

주요 특징:

- 정기 이미지 캡처 및 LTE 자동 전송 (촬영 간격 1~1440 분 설정 가능)

- OV5640 AF 카메라 — SAF(단발 오토포커스) 및 VCM 포커스 저장 기능

- Wi-Fi 세팅 모드: 스마트폰/PC 브라우저를 통한 파라미터 설정

- WS2812B LED × 9: 상태 표시(1개) + 플래시(8개)

- Deep Sleep 지원 — 최저 소비 전류로 배터리 수명 최대화

- SD 카드 자동 로컬 백업 및 config.txt 설정 파일 지원

# 2. 하드웨어 사양

| 항목 | 사양 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MCU | Espressif ESP32-S3 | Dual-core Xtensa LX7 240 MHz, 512 KB SRAM, 8 MB PSRAM, Wi-Fi / BT 5.0 |
| 카메라 | OmniVision OV5640 | 5MP CMOS AF (VCM 방식), 자동 화이트밸런스 / 노출, JPEG 출력 |
| 이미지 해상도 | XGA 1024 × 768 | 촬영 해상도 (스트리밍은 HD 1280 × 720) |
| LTE 모뎀 | SIMCom SIM7670G | Cat-M1 / NB-IoT / GPRS, UART 115200 bps (RX=17, TX=18, PWRKEY=21) |
| 배터리 게이지 | Maxim MAX17048G | 18650 리튬이온 연료게이지, I2C (SDA=15, SCL=16) |
| 상태 LED | WS2812B × 1 | GPIO 38, 장치 상태 색상 표시 |
| 플래시 LED | WS2812B × 8 | GPIO 1, 촬영 시 보조 조명 (밝기·마스크 설정 가능) |
| SD 카드 | 1-bit SDMMC | CLK=5, CMD=4, D0=6; 촬영 이미지 로컬 백업 |
| 서버 | dev.neverlosewater.com | Port 49152, TCP/IP 소켓 전송 |
| NTP | pool.ntp.org | UTC+9 (KST) 시간 동기화 |

# 3. SD 카드 폴더 구조

SD 카드 루트 디렉토리 구조:

/

├── config.txt              ← 설정 파일 (자동 생성 · 수동 편집 가능)

└── images/

└── YYYYMMDD/           ← 날짜별 폴더 (예: 20260615)

└── IMG_HHmmss.jpg  ← 촬영 이미지

config.txt는 장치 부팅 시 자동으로 읽어 설정을 복원합니다. 세팅모드에서 저장하거나 SD 카드를 PC에 연결해 직접 편집할 수 있습니다.

# 4. LED 상태 표시

상태 LED(GPIO 38)의 색상으로 장치 동작 상태를 확인할 수 있습니다.

| LED 상태 | 의미 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 흰색 점등 | 초기화 중 | 부팅 직후 하드웨어 초기화 진행 중 |
| 파란색 점등 | 세팅 모드 | Wi-Fi AP 활성화, 브라우저로 접속 가능 (192.168.4.1) |
| 초록색 점멸 | LTE 연결 중 | 모뎀 초기화 및 네트워크 등록 시도 중 |
| 초록색 점등 | 이미지 전송 중 | 서버로 이미지 파일을 업로드하는 중 |
| 노란색 점멸 | 포커스 조정 중 | SAF 실행 또는 VCM 위치 적용 중 |
| 빨간색 점멸 | 오류 | SD 카드 실패, LTE 연결 실패 등 오류 상태 |
| 소등 | Deep Sleep | 다음 촬영 시간까지 슬립 상태 (저전력) |

# 5. 세팅모드 사용법

## 5.1 세팅모드 진입

전원 인가 후 약 5초 이내에 리셋 버튼을 짧게 한 번 누르면 세팅모드로 진입합니다.

- LED가 파란색으로 점등되면 세팅모드 진입 성공

- Wi-Fi AP "WP_Test_01" 활성화 (비밀번호: 없음)

- 스마트폰 또는 PC를 해당 Wi-Fi에 연결 후 브라우저에서 192.168.4.1 접속

- 세팅모드는 5분 후 자동 종료되어 운영모드로 전환

## 5.2 웹 설정 화면 구성

### 5.2.1 촬영 설정 (Capture Settings)

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 촬영 간격 (min) | 1~1440 분 (예: 60 = 1시간마다) |
| 촬영 횟수 (cnt) | 1~100회 (운영 기간 동안 전송할 총 이미지 수) |
| 저장 버튼 | 변경 내용을 SD 카드 config.txt에 저장 |

### 5.2.2 포커스 설정 (Focus)

OV5640 VCM(Voice Coil Motor) 렌즈 위치를 저장하여 매 촬영마다 동일한 초점으로 빠르게 촬영합니다.

| 버튼 | 동작 |
| --- | --- |
| AF 실행 | SAF(단발 오토포커스)를 실행하여 자동으로 초점을 맞춤 |
| ▲ +5 | VCM 위치를 5 증가 (접사 방향) |
| ▼ −5 | VCM 위치를 5 감소 (원거리 방향) |
| 포커스 저장 | 현재 VCM 위치를 config.txt에 저장 (다음 촬영부터 적용) |
| 포커스 초기화 | 저장된 포커스 삭제 → 촬영마다 SAF 자동 실행 |

VCM 위치 범위: 0(무한대/원거리) ~ 1023(접사/근거리). ±5 단위로 미세 조정 가능.

### 5.2.3 플래시 설정 (Flash)

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 밝기 (0~100) | 플래시 LED 전체 밝기 (0 = 소등, 100 = 최대) |
| 마스크 (0~255) | 8개 LED 중 켤 LED 선택 (비트마스크, bit0=LED1~bit7=LED8) |

### 5.2.4 SD 카드 초기화

"SD 초기화" 버튼을 누르면 SD 카드의 모든 파일이 삭제됩니다. 필요한 이미지는 미리 백업하십시오.

## 5.3 운영 시작

설정 완료 후 "운영 시작" 버튼을 누르거나 5분 타임아웃이 경과하면 운영모드로 전환됩니다.

- 설정값이 SD 카드 config.txt에 자동 저장

- LTE 모뎀 활성화 및 서버 연결

- 첫 번째 촬영 즉시 실행 후 설정한 간격으로 반복

# 6. 운영모드 동작

## 6.1 촬영 흐름

- Deep Sleep 깨어남 (RTC 알람)

- 카메라 초기화 및 포커스 적용

  - 저장된 VCM 위치 있음 → VCM 직접 적용 (약 180 ms, 빠름)

  - 저장값 없음 → SAF 오토포커스 실행 (최대 3초)

- 플래시 점등 → JPEG 캡처 → 플래시 소등

- SD 카드에 이미지 저장 (/images/YYYYMMDD/IMG_HHmmss.jpg)

- LTE 연결 → 서버 전송 → 연결 해제

- 다음 촬영 시간까지 Deep Sleep 재진입

## 6.2 서버 전송

서버: dev.neverlosewater.com : 49152

전송 형식: TCP 소켓, 바이너리 JPEG 데이터

전송 실패 시 최대 3회 재시도 후 SD 로컬 저장만 유지하고 다음 주기로 진행합니다.

## 6.3 배터리 관리

MAX17048G 연료게이지가 배터리 잔량(%)을 실시간 측정합니다.

- 배터리 잔량은 config.txt 정보 섹션에 기록됨

- 잔량이 낮아지면 LED 붉은색 점멸로 경고

# 7. config.txt 직접 편집

SD 카드를 PC에 연결하면 config.txt 파일을 메모장 등으로 열어 직접 설정값을 변경할 수 있습니다.

형식: 한 줄에 키=값, 순서 무관, 알 수 없는 키는 무시됨.

| 키 | 설명 | 허용 범위 | 기본값 |
| --- | --- | --- | --- |
| intv | 촬영 간격 (분) | 1 ~ 1440 | 10 |
| cnt | 총 촬영 횟수 | 1 ~ 100 | 1 |
| focus_pos | VCM 포커스 저장값 | −1 ~ 1023 | −1 (SAF 자동) |
| flash_bright | 플래시 LED 밝기 | 0 ~ 100 | 50 |
| flash_mask | 플래시 LED 마스크 (bitmask) | 0 ~ 255 | 255 (전체) |

### flash_mask 비트마스크 예시

bit0(LSB)=LED1, bit1=LED2, ..., bit7(MSB)=LED8 순서입니다.

| 값 | 이진수 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 255 | 0b11111111 | 8개 LED 전체 점등 |
| 15 | 0b00001111 | LED 1~4 점등, 5~8 소등 |
| 240 | 0b11110000 | LED 5~8 점등, 1~4 소등 |
| 0 | 0b00000000 | 전체 소등 (플래시 비활성) |

주의: config.txt 상단의 정보 섹션(Device Info)은 자동 생성 영역입니다. 설정 키(intv, cnt 등) 이외 줄은 수정해도 장치 동작에 영향을 주지 않습니다.

# 8. 재부팅 후 설정 복원

장치 재부팅 또는 전원 재인가 시 아래 순서로 설정이 복원됩니다:

- 1. SD 카드 마운트 시도

- 2. config.txt 읽기 → 각 설정값 적용

- 3. RTC 메모리(Deep Sleep 복귀 시) 추가 적용

| 항목 | 복원 경로 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 촬영 간격 / 횟수 | config.txt → g_captureIntervalMin / g_captureTarget | SD 카드 없으면 기본값 사용 |
| VCM 포커스 위치 | RTC 메모리(Deep Sleep) + config.txt 중복 저장 | 전원 차단 시에도 config.txt에서 복원 |
| 플래시 밝기 / 마스크 | config.txt → g_flashBrightness / g_flashMask | 기본값: 밝기 50, 마스크 255 |
| 시스템 시간 | LTE 연결 후 NTP 동기화 | 동기화 실패 시 RTC 유지값 사용 |

# 9. 문제 해결

| 증상 | 조치 방법 |
| --- | --- |
| 세팅모드 접속 불가 | Wi-Fi "WP_Test_01"에 연결되어 있는지 확인. LED가 파란색인지 확인. 브라우저 주소창에 192.168.4.1 직접 입력. |
| 이미지가 서버에 전송되지 않음 | SIM 카드 삽입 및 LTE 신호 확인. LED 초록색 점멸이 되는지 확인. 서버 주소/포트 설정 확인(config.txt 정보 섹션). |
| 이미지가 흐리거나 초점이 안 맞음 | 세팅모드 → 포커스 → AF 실행 후 미세 조정. 저장 후 운영 시작. |
| SD 카드 오류 (빨간 LED) | SD 카드 포맷 상태(FAT32) 확인. SD 카드 재삽입. SD 카드 용량 부족 여부 확인. |
| 배터리가 빨리 소모됨 | 촬영 간격을 늘리거나 플래시 밝기를 낮춤. 서버 전송 실패 시 재시도 횟수만큼 LTE를 유지하므로 통신 환경 점검. |
| 포커스 저장이 초기화됨 | 장치 전원이 완전 차단 후 SD 카드 없이 부팅 시 config.txt를 읽지 못해 기본값(-1)으로 동작. SD 카드 삽입 확인. |
| 시간이 잘못 표시됨 | LTE 연결 후 NTP 동기화 대기(최대 30초). 시간대: UTC+9(KST) 고정. |